נקודות חשובות להרכבת הממסרים והחיישנים.

1.למסלול יש 7 תחנות ו-7 מסילות.

2.כל המסילות תחת מתח AC.

2.התחנות מחוברות לסירוגין מסילה 1  תחנה 1  מסילה 2 תחנה 2  ...

3.בתחילת כל  מסילה יש feedback.

4.בתחילת ההפעלה קרון 1 נמצא על מסילה 1 במהירות 0 ותחנה 1 עם רמזור ירוק (קצר בין מסילה 1 ל- תחנה 1).

5.לאחר העלאת המהירות הקרון ממשיך לתחנה 1 ובסוף תחנה 1 (תחילת מסילה 2)הקרון פוגש את ה-feedback.

6.ברגע שהוא פוגש את ה-feedback הוא הופך את תחנה 1 לאדום (נתק) ותחנה 7 לרמזור ירוק (קצר בין מסילה 7 ל- תחנה 7).

7.בכל תחנה צריך לנתק את הפלוס בשתי הכיוונים של קצוות התחנה.

8.לאחר ממסר 1 וסיום התחנה 1 מתמקם חיישן 1 במסילה 2.(ראה איור 2)

**הערה (חיישן = Feedback).

איור 1

איור 2

תרשים מלבני

מיקום תחנות ו-Feedback.

המערכת הישנה עם ה-.Viessman 5217

במערכת זו כל החיישנים(Feedback) התחברו לקופסא של Viessman 5217 וצמה של 6 חוטים התחברה ל-central.

המערכת החדשה עם הארדואינו

במערכת החדשה עקפנו את הקופסא של Viessman ואת החיבור ל-Central וחיברנו ישירות את החיישנים לארדואינו.בנוסף חיברנו את החוט החום V- ב-GND של הארדואינו כדי לזהות את החיישנים.

חיבורים

- חיבור מה-Central למסילות R.

- חיבור מה-Central ל- Booster.

- חיבור מה-Booster למסילות L.

ערכי הנגדים של ה-Viessman 5217

- נגד pull_up של 47kΩ.

- נגד שמתחבר לאחת מהכניסה לנגד pullup של 1kΩ.

- קבל שמתחבר מהנגד של 1kΩ לאדמה של 1.5µF.

נעביר את המערכת לארדואינו כדי לזהות את חיישני feedback בעזרת   input pull-upשיחליף את הנגד של 47kΩ וקבל של 100nF.

מספר חיישן חדש עם מספור מהמערכת הישנה שכתוב ב- Viessman 5217

- newold

- F1  11

- F2  9

- F3  13

- F4  17

- F5  20

- F6  19

- F7  16

קופסא אלקטרוניקה

להפעלת המערכת ישנו מספר שלבים:

- הדלקת ספק 12V.ברגע שמדליקים את הספק כל הלדים של התחנות נדלקות (כאשר לד של תחנה נדלק אין מתח בפסים הרמזור אדום).

- בחירת תחנות. יש שתי כפתורים לבחירת תחנות ושנות את מצבם.

  - NEXT: מאפשר לעבור לתחנה הבאה (מ-1 ל-2 ...) וגם הופך את הרמזור לירוק

  - TOGGLE: מאפשר לעבור מאור ירוק לאור לאדום (שינוי מצב התחנה).

- אישור סופי של בחירת תחנות. כאשר סיימנו לבחור את התחנות אם לוחצים Double Click על ה-TOGGLE אנו מאשרים את המסלול ולא ניתן לשנותו אלא על ידי ניתוק וחיבור הספק 12V.

- למקם את הקרונות לתחנות הרלוונטיות.

- לחיצה על כפתור STOP של ה-CENTRAL כדי לאפשר לתת מתח בפסים

חיבור המסילות לקופסא אלקטרוניקה:

החוטים הכחולים מייצגים את +V והם הנקודות בין פסי המסילות.

החוט החום(מתחבר ל-GND של ה-arduino לזיהוי חיישנים) מייצג את V- פסי המסילות.

Feedback

ה-Feedback (חיישן) הוא אחד מה פסי מסילות V- שבו נעשה חיתוך מאחורה בקצוות המקטע כך שלא יהיה רציפות בין פסי המסילות. הוצאנו חוט מה-Feedback עד קופסת אלקטרוניקה.

תחנה

תחנה היא הנקודה שבין פסי המסילה במקטע מוגדר, שבו נחתך מאחורה קו ה- V+ בקצוות המקטע כך שהמקטע מבודד משאר המסלול. מהנקודה הזו נמשך חוט כחול אל הממסר שבקופסת האלקטרוניקה. כאשר נורית ה-LED של אותו ממסר נכבית בקופסה, הממסר סוגר את המעגל ומחבר בין ה- V+ לבין התחנה (STATION) ובכך מאפשר לרכבת לנוע.

חיבור מאחורה